- Стекло– однородное аморфное тело, которое получается при охлаждении стекломассы. Плотность обычного стекла 2500 кг/м3, наибольшую плотность имеют стекла с повышенным содержанием окиси свинца — до 6000 кг/м3. Стекла классифицируют в зависимости от состава. Название их зависит от содержания тех или иных оксидов. Различают следующие оксидные стекла:

силикатные – SiO2;

алюмосиликатные - Аl2O3, SiO2;

боросиликатные - В2O3, SiO2;

бороалюмосиликатные - В2O3, Аl2O3, SiO2 и другие.

Также классификация:

Кварцевое, цветоное, хрустальное, стеклопластика, стекловолокно, химическое, обыкновенное

- Методы

Метод фурко и флоат: при этом способе стекло вытягивается из стекловаренной печи в виде непрерывной ленты через прокатные валики и режется

Флоат-метод заключается в том, что вязкая стеклянная масса после печи принимает горизонтальное положение. На плоском оборудовании она подается во флоат-ванную с расплавленным оловом и газовоздушной атмосферой. Материал плывет по поверхности, обретает форму и вбирает в себя микроскопические частицы олова. После чего стекломасса охлаждается и подвергается отжигу.

- По механизму их действия различают молекулярные и коллоидные красители. К молекулярным относятся те красители, которые, будучи введены в стекломассу, растворяются в ней. Окраска таких стекол не изменяется при повторной тепловой обработке. К этой группе красителей относятся главным образом окислы тяжелых металлов — марганца, кобальта, никеля, хрома, железа урана. К коллоидным относятся те красители, которые при введении их в стекломассу равномерно распределяются в ней в виде мельчайших коллоидных частиц. Сюда относятся соединения золота, меди, селена, серебра.

Соединения марганца в виде окиси марганца Mn2O3 или перекиси марганца MnO2 придают стеклу различные оттенки фиолетового цвета. В качестве исходного сырья для введения в стекломассу этих окислов используют пиролюзит МnO2 и марганцово-калиевую соль KMnO4.

https://www.mirstekla-expo.ru/ru/ui/17009/

- http://pereosnastka.ru/articles/cposoby-i-vidy-obrabotki-stekloizdelii

- Химическая обработка стеклоизделий включает в себя декоративное травление художественных рисунков и полирование алмазной резьбы. В основе этих видов обработки лежат химические процессы взаимодействия стекла с фтористым водородом, плавиковой кислотой и ее солями.

- Муранское (венецианское) стекло.

Изначально мастерские стеклодувов располагались в небольших одноэтажных зданиях. У печи работали трое: мастер, его помощник и мальчик-ученик[2].

Изготовление любого стекла начинается с песка. Для производства муранского стекла традиционно использовался песок из французского леса Фонтенбло, один из чистейших в мире[19]. Песок нагревается до температуры 1200—1400 °C[20].

Разогрев стеклянную массу, мастер берёт специальную трубку с мундштуком на одном конце и утолщением для забора стекла на другом. За две тысячи лет существования ремесла эта трубка не претерпела существенных изменений[2]. Дополнительные декоративные материалы могут добавляться как в стеклянную массу, так и на поверхность выдуваемого «пузыря»[20].

Фаянс – 85г песка 15г золы 1-6 г вода CuO – голубое тесто

Стекло – SiO2 Na2O R2O MgO AlO3 ( арабы египет)

- Благодаря отсутствию в природном сырье примесей, стекло из Богемии было совершенно прозрачным. До 16 века такой прозрачности удавалось добиться только богемцам и венецианцам.

Долгое время самым популярным было венецианское натриево-кальциевое силикатное стекло. Богемцы варили бесцветное поташное (калийно-известковое) стекло, которое блестело заметно ярче, нежели венецианское. К тому же, стекло Bohemia было тугоплавким, что придавала ему особую прочность, а сами изделия проще поддавались огранке.

- Изделия обладают очень простыми формами и таким же дизайном. На свету они имеют радужное сияние.

- В стекле нет никаких примесей и пузырьков воздуха. Если по краю изделия провести мокрыми пальцами, оно начнет издавать металлический стон.

- Тяжелые вазы и кувшины при постукивании деревянной палочкой звучат на протяжении не менее 4 секунд, а также вибрируют.

- У стекла идеально ровная поверхность, без шершавостей и сколов. На дне изделия часто присутствует след от трубки-понтии (стеклодувного инструмента).

- https://steklosphera.ru/articles/mastera/hot_working/

- Окрашивание протравное — способ диффузного окрашивания изделий в желтый, черный, красный цвета путем частичного или полного покрытия их поверхности специальной пастой (с соединениями меди, серебра) и обжига. При этом медные или серебряные красители проникают в стекло, окрашивая его. Такие изделия декорируют шлифовкой либо гравировкой (наподобие накладных стекол).

- https://www.liveinternet.ru/users/cycoeffilya/post413593842/

- На фотках

- Справедливости ради надо напомнить, что свинцовое стекло впервые появилось в Англии благодаря опытам Джоржда Равенскрофта, который сумел обесцветить зеленоватое стекло , добавив в него окси свинца. Это случилось в 1676 году.

- Глазури и эмали:

Прозрачные и глухие, бесцветные и окрашенные, по поверности: кристаллические, мелкокристаллические, блестящие, матовые, кракле, пузырчатые; легкоплавкие и тугоплавки(до 1100с), по компоненту (полевошпатовые, свинцовые, литиевые, фосфатные, бооратные), по назначению ( фарфоровые, фаянсовые, майоликовые). 
состав: стекло, газовая фаза, ликвация, кристаллические фазы

Классификация: пористая, спекшаяся

Классификация: оксидная, карбидная, нитридная, силицидная

Кварцевая керамика на основе SiO2

- Хз гугли пидор

- Формирование изделий

1) Литье (25 – 34% влажность) 2) Пластическое формование (16 – 25%) 3) Полусухое формование (7 – 16%) 4) Сухое формование (2 – 7%)

Технология керамики: сырье, подготовка формовочной массы (дробилки мельницы), формирование (гипсовые формы пресса формовочные станки), сушка, обжиг

- Гуглить

- АНГЛИЙСКИЙ ФАЯНС, тонкий фаянс, полевошпатовый фаянс. По-английски носит название flint ware, white granite, ironstone china. Обладает белым или слегка желтоватым твердым черепком. Английский фаянс, применяемый для изготовления санитарных изделий, имеет весьма плотный и непроницаемый черепок и по структуре приближается к твердому фарфору. Масса английского фаянса составляется из жирной глины, каолина, кварца и полевого шпата или пегматита. Состав английского фаянса колеблется в следующих пределах (в весовых частях):

жирной глины (blue clay) … 18—43

каолина (china clay) … 22—43

кварца прокал. (flint) … 21—38

пегматита (cornish stone) … 10—17

Обжиг изделий производится два раза. Первый обжиг, без глазури, проходит при температуре, соответствующей SK 5—10. После первого обжига изделия покрываются легкоплавкой глазурью, в состав которой входят каолин, кварц, мел, сода, борная кислота, окись свинца.

- Фарфор

Стекловидный

• Твердый

• С низкой пористостью (<5%)

• Водо- и газонепроницаемый даже без глазури

• Белый или специально окрашенный

• Прозрачный в тонком слое

• Звонкий

• Имеет зернистую структуру

• Имеет высокую прочность

Состав: стекло, кристаллические фазы, газовая фаза (поры)

Сырье: глинистые (каолин), отощающие (кремнезем), плавни ( полевой шпат, фосфат кальция)

- Методы декорирования: скульптурный (рельеф контррельеф фжур инкрустация тиснение), живописный (роспись шелкография аэрография, декалькомания, пастилаж, мраморизация, печать, штамп), технологический (глазурирование, ангобирование, лощение, томление, обвар)

- Гуглить лекция 12

Твердый включает больше каолина

- Гуглить

- Гуглить

- См 21

- хз